К А Л У Ж С К А Я   О Б Л А С Т Ь

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН

ГОРОДСКАЯ ДУМА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ»

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 декабря 2022 года									№241

«Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих в централизованные системы водоотведения муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.11.2016 № 1134 «О вопросах осуществления холодного водоснабжения и водоотведения», Постановлению Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь ст. 26 Устава муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», городская Дума городского поселения «Город Малоярославец»

РЕШИЛА:

- Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих в централизованные системы водоотведения муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец, согласно Приложения №1.

- Утвердить Перечень веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец», согласно Приложения №2.

- В случае сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов, унитарному муниципальному предприятию «Водоканал» производить расчет платы в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерацией от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения», Постановлением Правительства Российской Федерацией от 13.09.2016 №913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», Постановлением Правительства Российской Федерацией от 15 сентября 2020 №1430 «Об утверждении технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов».

- Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Малоярославецкий край» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».

Глава муниципального образования

городского поселения «Город Малоярославец»				И.С. Олефиренко

Приложение №1

к решению городской Думы

муниципального образования городского

поселения «Город Малоярославец»

от «22» декабря 2022 года № 241

Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих в центральную систему водоотведения г. Малоярославец

Нормативы водоотведения по составу сточных вод абонентов устанавливаются с целью обеспечения соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ в водные объекты, установленных для УПМ «Водоканал» г. Малоярославец природоохранными органами, а также проектных параметров очистки сточных вод с учетом технической и технологической возможности очистных сооружений по очистке сточных вод централизованных систем водоотведения г. Малоярославец.

Приему подлежат сточные воды абонентов, с содержанием в них загрязняющих веществ не превышающих установленных нормативов водоотведения по составу согласно таблице №1.

Таблица №1

| Номер п/п |  | Наименование вещества (показателя) | Максимальное допустимое значение показателя |  | Коэффициент воздействия загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод на централизованные системы водоотведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Температура, оС | +40 |  | 0,5 (+40<ФК<+50), 1 (), 2 (), 3 () |  |  |
| 2 |  | Водородный показатель, ед. pH | 6,5-8,5 |  | 1 (при 5,5<рН<6 и 9<рН<10), 2 (при ), 3 (при и ), 5 (при ) |  |  |
| 3 |  | Взвешенные вещества | 300 |  | 0,7 (7) |  |  |
| 4 |  | ХПК | 225 |  | 0,7 (7) |  |  |
| 5 |  | Нефтепродукты | 0,83 |  | 1 |  |  |
| 6 |  | Железо общее | 0,5 |  | 1 |  |  |
| 7 |  | Медь | 0,001 |  | 2 |  |  |
| 8 |  | Цинк | 0,007 |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Никель | 0,016 |  | 2 |  |  |
| 10 |  | Хром 6+ | 0 |  | 2 |  |  |
| 11 |  | Аммоний-ион | 10,9 |  | 1 |  |  |
| 12 |  | Нитрит-ион | 0,08 |  | 1 |  |  |
| 13 |  | Нитрат-ион | 40,0 |  | 1 |  |  |
| 14 |  | БПК полн | 170 |  | 1 |  |  |
| 15 |  | БПК 5 | 119 |  | 0,7 (7) |  |  |
| 16 |  | Сульфат-ион | 20 |  | 1 |  |  |
| 17 |  | Хлорид-ион | 60 |  | 1 |  |  |
| 18 |  | Фторид-ион | 0,75 |  | 1 |  |  |
| 19 |  | Фосфаты по Р | 1,76 |  | 1 |  |  |
| 20 |  | Сухой остаток | 1000 |  | 1 |  |  |
| 21 |  | АПАВ | 0,2 |  | 1 |  |  |
| 22 |  | Азот общий | 50 |  | 0,7 (7) |  |  |
| 23 |  | Фосфор общий | 12 |  | 0,7 (7) |  |  |
| 24 |  | Хлор и хлорамины | 5 |  | 2 |  |  |
| 25 |  | Фенолы (сумма) | 5 |  | 5 |  |  |
| 26 |  | Сульфиды (S-H2S+S2-) | 1,5 |  | 2 |  |  |
| 27 |  | Алюминий | 5 |  | 2 |  |  |
| 28 |  | Марганец | 1 |  | 2 |  |  |
| 29 |  | Хром общий | 0,5 |  | 2 |  |  |
| 30 |  | Кадмий | 0,015 |  | 2 |  |  |
| 31 |  | Свинец | 0,25 |  | 2 |  |  |
| 32 |  | Мышьяк | 0,05 |  | 2 |  |  |
| 33 |  | Ртуть | 0,005 |  | 2 |  |  |
| 34 |  | Жиры | 50 |  | 1 |  |  |
| 35 |  | Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 - по сумме ЛОС) | 20 |  | 1 |  |  |
| 36 |  | СПАВ неионогенные | 10 |  | 0,6 |  |  |
| 37 |  | СПАВ анионные | 10 |  | 0,6 |  |  |
| 38 |  | Полихлорированные бифенилы (сумма ПБХ) | 0,001 |  | 1 |  |  |
| - Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем ливневых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в ливневые системы водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Взвешенные вещества, мг/л |  |  | 300 |  | 0,7 (7) |  |
| 40 | БПК5, мг/л |  |  | 30 |  | 0,7 (7) |  |
| 41 | Азот аммонийный, мг/л |  |  | 2 |  | 0,7 (7) |  |
| 42 | Нефтепродукты, мг/л |  |  | 8 |  | 1 |  |
| 43 | Сульфиды, мг/л |  |  | 1,5 |  | 2 |  |
| 44 | Сульфаты, мг/л |  |  | 500 |  | 2 |  |
| 45 | Хлориды, мг/л |  |  | 1000 |  | 2 |  |
| 46 | Водородный показатель (рН) |  |  | 6-9 |  | 1 (при 5,5<рН<6 и 9<рН<10), 2 (при ), 3 (при и ), 5 (при ) |  |
| 47 | Температура, оС |  |  | +40 |  | 0,5 (+40<ФК<+50), 1 (), 2 (), 3 () |  |

Нормативы водоотведения по составу в отношении загрязняющих веществ, не указанных в таблице №1, устанавливаются в размере, не превышающим допустимые значения предельно допустимых концентраций (далее ПДК), веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения (по минимальному значению ПДК).

Сброс загрязняющих веществ, на которые отсутствуют ПДК, запрещается.

Приложение №2

к решению городской Думы

муниципального образования городского

поселения «Город Малоярославец»

от «22» декабря 2022 года №241

Перечень веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»

1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин и др.), синтетические и натуральные смолы, масла, мазут, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза (в том числе метилакрилат, метил-третбутиловый эфир), смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний).

2. Растворы кислот и щелочей, в результате сброса которых образуются сточные воды с показателем общих свойств сточных вод по водородному показателю (pH) менее 4,5 или более 12.

3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях централизованной системы водоотведения, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций.

4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества по перечню и в концентрации согласно приложению № 4(1) к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (за исключением веществ по перечню, приведенному в приложении № 5 к указанным Правилам), медицинские отходы классов А, Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями), вещества, сброс которых в водные объекты запрещен (за исключением веществ по перечню, приведенному в приложении № 5) (п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 № 728)

5. Маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты

6. Любые отходы скотобоен и переработки мяса, рыбы, ракообразных и моллюсков, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные

7. Твердые коммунальные отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, бумага, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту

8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть, пряжа, ворс, перо) длиной волокна более 3 см, тара, упаковочные материалы и их элементы, любые металлические материалы, в том числе металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.)

9. Биологическая масса пищевых производств, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина

10. Минеральные включения гидравлической крупностью оседания более 2 мм/с, вещества (включения) гидравлической крупностью всплывания более 20 мм, любые неизмельченные предметы и материалы крупнее 2 см, любые сточные воды с цветностью более 150 единиц по хром-кобальтовой шкале.

11. Сточные воды с температурой +80 °C и выше